|  | Accueil.; Trouver un produit.; Documents.; Lexique.; FAQ... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Recherche par famille de produit Isolant mural à base de plumes de canard BATIPLUM Mur 110mm Identification du produit; ¦; Indicateurs environnementaux; ¦; Santé; ¦; Confort; ¦; FDES complète et autres infos. Durée de vie typique (DVT) :. 50 ans. Indicateurs environnementaux :. Impact environnemental; Valeur total cycle de vie/UF par annuité; Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT; Unité. Epuisement de ressources; 0,00077; 0,0385; kg Antimoine équivalent. Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale; 2,12; 106; MJ. Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable; 0,223; 11,15; MJ. Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable; 1,9; 95; MJ. Consommation d'eau; 1,02; 51; L. Déchets solides valorisés; 0,045; 2,25; kg. Déchets dangereux éliminés; 0,000847; 0,04235; kg. Déchets non dangereux éliminés; 0,0672; 3,36; kg. Déchets inertes éliminés; 0,0059; 0,295; kg. Déchets radioactifs éliminés; 0,0000051; 0,000255; kg. Changement climatique; 0,111; 5,55; kg équivalent CO2. Acidification atmosphérique; 0,00112; 0,056; kg équivalent SO2. Pollution de l'air; 17; 850; m3. Pollution de l'eau; 0,0216; 1,08; m3. Destruction de la couche d'ozone stratosphérique; Néant. Formation d'ozone photochimique; 0,000178; 0,0089; kg équivalent éthylène. Unité fonctionnelle :. Assurer une fonction d'isolation thermique sur un m² de paroi pour une annuité. La fonction est assurée par un m² d'isolant à base de plumes de canard d'épaisseur 110mm. La résistance thermique du produit est égale à 2,75 K.m2.W-1. Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle :. Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle :. - Isolant en plumes de canard; 0,066 kg; (Produit principal). - Polyéthylène; 0,0016 kg; (Emballage). - Palette en bois; 0,01; (Emballage)..